Relatório Técnico: Sistema IoT para Monitoramento de Cápsula Espacial

Projeto: OrbitalCore Disciplina: COA — Computational Organization and Architecture Turma: 1CCPY

Equipe: Isaías Hörlle Sobral - RM: 568990

Leandro Cavaccini Brito - RM: 570556

Lucas Dorice Dos Santos - RM: 568692

1. Introdução

A exploração espacial e a operação de data centers orbitais (como o OrbitalCore) exigem sistemas altamente confiáveis em ambientes extremos. Variações anômalas de temperatura, exposição contínua a ciclos de radiação/sombra (luminosidade) e a ocorrência de impactos de micro detritos (vibração) podem comprometer a missão se não forem detectados rapidamente.

Este projeto aplica conceitos de Internet das Coisas (IoT) para simular o monitoramento das condições físicas internas de uma cápsula espacial. A solução captura dados em tempo real e classifica o status operacional da nave, garantindo segurança e permitindo respostas imediatas.

2. Objetivo do Projeto

Desenvolver um Sistema IoT embarcado utilizando a plataforma de simulação Wokwi (com microcontrolador ESP32). O sistema deve:

- Ler continuamente sensores de Temperatura, Luminosidade e Vibração.

- Avaliar os limiares de segurança (NOMINAL, ALERTA, CRÍTICO).

- Exibir os dados processados em um Display LCD para a tripulação/telemetria.

- Acionar atuadores de segurança (LEDs e Buzzer) quando houver anomalias.

3. Componentes Utilizados

| Componente | Função na Simulação | Pino ESP32 |
| --- | --- | --- |
| ESP32 DevKit V1 | Microcontrolador central para processamento dos dados | — |
| DHT22 | Leitura de Temperatura ambiente | GPIO 4 |
| LDR (Fotoresistor) | Leitura de Luminosidade (simulando sol/sombra orbital) | GPIO 34 (ADC) |
| Potenciômetro | Simulação do sensor MPU 6050 (Acelerômetro) para Vibração | GPIO 35 (ADC) |
| LCD 20x4 I2C | Display para interface visual em tempo real | SDA (21), SCL (22) |
| LED Verde | Indicador visual de status: NOMINAL | GPIO 25 |
| LED Amarelo | Indicador visual de status: ALERTA | GPIO 26 |
| LED Vermelho | Indicador visual de status: CRÍTICO | GPIO 27 |
| Buzzer | Alarme sonoro ativado em emergências | GPIO 33 |

Nota: O potenciômetro foi utilizado como proxy no simulador Wokwi para representar a entrada analógica de variação de vibração/impacto que seria obtida de um acelerômetro físico.

4. Desenvolvimento do Circuito

O circuito foi projetado para aquisição ininterrupta.

- O DHT22 opera em entrada digital utilizando protocolo proprietário (one-wire).

- O LDR e o Potenciômetro estão ligados como divisores de tensão, entrando em portas ADC (Analog-to-Digital Converter) de 12-bits do ESP32, fornecendo valores entre 0 e 4095.

- O display LCD comunica-se pelo barramento I2C economizando portas do microcontrolador, utilizando os pinos padronizados 21 e 22 do ESP32.

- O sistema possui isolamento lógico no código: a leitura não trava o processamento graças ao uso da função millis(), que executa o ciclo a cada 2000 milissegundos de forma assíncrona, evitando travamentos.

5. Código Desenvolvido

O código foi modulado para facilitar a manutenção. Abaixo, os trechos mais importantes comentados:

// Função central que classifica a gravidade do status geral do satélite

StatusSistema avaliarStatus(float temp, int lum, int vib) {

bool isCritico = false;

bool isAlerta = false;

// Limites Operacionais (Excedê-los causa Risco Crítico)

if (temp <= -40.0 || temp >= 85.0) isCritico = true;

if (vib > 2500) isCritico = true; // Impacto físico detectado

if (lum < 50) isCritico = true;   // Sensor possivelmente inoperante

// Limites de Atenção (Excedê-los causa Alerta de rotina)

if (temp < -20.0 || temp > 70.0) isAlerta = true;

if (vib > 1000) isAlerta = true;

if (lum < 200 && lum >= 50) isAlerta = true; // Sombra orbital profunda

if (isCritico) return CRITICO;

if (isAlerta) return ALERTA;

return NOMINAL;

}

// Loop principal usando millis() ao invés de delay() para evitar travamento da CPU

void loop() {

unsigned long tempoAtual = millis();

if (tempoAtual - ultimoTempo >= 2000) {

ultimoTempo = tempoAtual;

float temperatura = lerTemperatura();

int luminosidade = lerLuminosidade();

int vibracao = lerVibracao();

statusAtual = avaliarStatus(temperatura, luminosidade, vibracao);

atualizarLEDs();

tocarAlarme();

atualizarDisplay(temperatura, luminosidade, vibracao);

enviarTelemetria(temperatura, luminosidade, vibracao);

}

}

6. Resultados Obtidos

Durante a simulação no Wokwi, o sistema reagiu corretamente a todas as perturbações impostas aos sensores:

- Estado Nominal: Com temperatura em 25°C, luz alta e vibração nula, o display mostrou "NOMINAL" e o LED Verde permaneceu aceso. O terminal serial imprimiu os logs com timestamp.

- Estado de Alerta: Ao reduzir a luminosidade (simulando a transição da órbita para a sombra da Terra), o LED amarelo foi acionado e o display atualizado para "ALERTA".

- Estado Crítico: Ao aumentar bruscamente a temperatura no sensor DHT22 para 86°C, o alarme sonoro disparou imediatamente, acompanhado do LED Vermelho piscante, notificando uma falha térmica grave.

7. Melhorias Futuras

Se o projeto fosse evoluir para as próximas fases ou para um protótipo físico (engenharia de base):

- Conectividade WiFi/MQTT: O ESP32 possui rádio embutido. O código poderia enviar os pacotes de telemetria diretamente para um broker MQTT, simulando a transmissão real (Downlink) para uma estação na Terra.

- Integração I2C MPU6050: Substituição do potenciômetro de vibração pelo sensor acelerômetro e giroscópio real de 6 eixos.

- Memória Não-Volátil (EEPROM): Gravar um histórico "caixa-preta" dos últimos 50 alertas críticos para recuperar dados após uma reinicialização forçada.

8. Conclusão

O desafio cumpriu perfeitamente sua proposta. Demonstramos com sucesso a construção lógica de um Sistema IoT Embarcado para aplicações críticas.

Foi possível observar como sensores analógicos e digitais se integram ao cérebro do sistema, e, mais importante, como a Lógica Condicional (IF/ELSE) aplicada aos limites físicos dos componentes é vital na Engenharia Espacial. A solução é flexível, modular e representa com fidelidade as rotinas de aquisição de dados e avaliação de segurança necessárias em satélites reais.

Link do projeto no Wowki:

https://wokwi.com/projects/465585029340434433

Link do vídeo:

Link do Github:

https://github.com/lucasdorice/orbitalcore